Инструкция программирования замков DMZ-1981J-S.

Функции ключей разделены на 3 типа:

* Мастер-ключ (ключ для программирования)

* Ключ менеджера (используется для аварийного открытия при утере/порче гостевого ключа)

* Гостевой ключ (индивидуальный ключ посетителя)

Установка мастер-ключа (ключ для программирования)

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку сброса настроек (reset) более 3 (трех) секунд, до звукового сигнала. Поднесите мастер-ключ (не более 1-го) к месту считывания карт, звучит одиночный звуковой сигнал. Индикатор начинает мигать, ждем завершения пока не погас. Операция успешно завершена мастер-ключ запрограммирован.

Замок DMZ-1981J-S имеет 2 режима программирования:

1. Режим фиксированный (индивидуальный)

Чтобы активировать режим необходимо запрограммировать гостевой ключ (не более 4-х). Поднесите мастер-ключ к сенсору 4 раза, индикатор начнет мигать. Во время мигания индикатора поднесите к сенсору гостевой ключ, если необходимо установить несколько гостевых ключей, то подносите их непрерывно, пока индикатор мигает. Дождитесь окончания операции.

При необходимости можно установить ключ менеджера (не более 1-го). Поднесите мастер-ключ к сенсору 1 раз, индикатор начнет мигать. Во время мигания индикатора поднесите к сенсору ключ менеджера.

(убедитесь, что добавленные ключи открывают замок)

При необходимости смены менеджер ключа выполните операцию по добавлению менеджер ключа. Старый ключ прекратит свое действие.

! При утере/порче гостевого ключа, либо ключа менеджера поднесите к сенсору мастер-ключ 1 раз, замок откроется.

! Для сброса ключей, поднесите мастер-ключ к сенсору 5 раз, прозвучит 3 коротких сигналя. Настройки сброшены, в памяти замка остался только мастер-ключ.

2. Режим «Банковская ячейка» * (ключ менеджер + гостевой ключ банка)

*замок открывается ТОЛЬКО при наличии ключа администратора (менеджер) и гостевого ключа (два зависимых ключа).

Чтобы активировать режим необходимо запрограммировать гостевой ключ (не более 10-ти). Поднесите мастер-ключ к сенсору 2 раза, индикатор начнет мигать, во время мигания индикатора поднесите к сенсору гостевой ключ, если необходимо установить несколько гостевых ключей, то подносите их непрерывно, пока индикатор мигает. Дождитесь окончания операции.

Операция завершена, замок перешел в режим банковская ячейка, и будет открываться только при использовании двух ключей; ключ менеджер + один из гостевых ключа, по отдельности замок не будет открываться.

При необходимости смены менеджер ключа выполните операцию по добавлению менеджер ключа. Старый ключ прекратит свое действие, и новый менеджер ключ будет так же работать в паре с ранее запрограммированными гостевыми ключами.

(убедитесь, что добавленные ключи открывают замок)

! При утере/порче гостевого ключа, либо ключа менеджера поднесите к сенсору мастер-ключ 1 раз, замок откроется.

Для возврата замка в фиксированный режим или сменить гостевые ключи необходимо поднести мастер-ключ к сенсору 5 раз, прозвучит 3 коротких сигналя. Настройки сброшены, в памяти замка остался только мастер-ключ, можно перевести замок в режим, который Вам необходим.

Дополнительная информация.

* Замок работает от 4 (четырех) источников питания размером АА (пальчиковые батарейки).

** При снижении напряжения в источниках питания и блокировке замка воспользуйтесь кабелем micro-USB и powerbank-ом. Разъем для кабеля находится внутри замка, необходимо аккуратно открыть черную крышку с помощью силиконовой вакуумной присоски, соединить провод и подать питание, открываем замок, и меняем батарейки.

ЗАРЯЖАТЬ ЗАМКИ ДАННЫМ ОБРАЗОМ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!!!!