Инструкция по программированию Замка мебельного электронного 0805K (невидимка).

Чтобы перезагрузить и сбросить предыдущие настройки замка, выполните следующие действия:
1. Найдите черную кнопку на замке.

2. Нажмите и удерживайте черную кнопку до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал.

3. Отпустите кнопку. Вы должны обратить внимание, что язычок замка вошел в корпус. Это означает, что старые настройки замка успешно сброшены.

4. Теперь замок готов к программированию новыми ключами.

Установка MASTER ключа осуществляется следующим образом:
1. Приложите MASTER ключ к замку.

2. Дождитесь звукового сигнала — он должен прозвучать один раз.

3. Убедитесь, что язычок замка вышел из своего положения.

4. Помните, что можно установить только один ключ MASTER.

Установка MANAGER ключа осуществляется следующим образом:
1. Поднесите MASTER ключ к замку два раза. Убедитесь, что язычок полностью вошел в корпус, и дождитесь звукового сигнала.

2. После услышанного сигнала поднесите MANAGER ключ к замку. Язычок должен выйти из корпуса.

3. Дождитесь второго звукового сигнала. После того как он прозвучит, это означает, что MANAGER ключ успешно запрограммирован.

4. Помните, что можно установить только два ключа MANAGER.

Установка ГОСТЬ ключа осуществляется следующим образом:
1. Поднесите ключ MASTER к считывателю замка дважды. Убедитесь, что после каждого прикладывания слышен короткий звуковой сигнал.

2. Затем поднесите ключ MANAGER к считывателю. Убедитесь, что также слышен короткий звуковой сигнал.

3. Теперь вы можете приступить к приложению ключей ГОСТЯ. Подносите до 12 ключей ГОСТЯ по одному, следя за тем, чтобы после каждого прикладывания звучал короткий звуковой сигнал.

4. Дождитесь, пока язычок замка выйдет из корпуса. После выхода язычка должен прозвучать дополнительный звуковой сигнал, подтверждающий успешную установку ключей.

5. Помните, что можно установить только 12 ключей ГОСТЯ.